Hämeen ammattikorkeakoulu, Riihimäki

Sähkö ja Magnetismi, harjoitus 4

1. Matkapuhelimen akussa on sähkövaraus 1980 C. Kuinka pitkä on puheaika, kun puhevirta on 380 mA ?

2. Pariston lähdejännite (sähkömotorinen voima) on 6,0 V ja sen sisäresistanssi 5,0 Ω.  Se kytketään ulkoiseen vastukseen, jonka resistanssi on 5,5 Ω.  a) Mikä on virran suuruus, kun piiri on suljettu ?  b) Mikä on napajännite, kun piiri on suljettu ?  c) Mikä on napajännite, kun piiri on avoin ?

3. 30 km pitkässä kupari siirtojohdossa (halkaisija 1,0 cm) kulkee 500 A virta. a) Mikä on virrantiheys ?   b) Mikä on varauksenkuljettajien drift-nopeus ?  c) Kuinka kauan kestää, kun yksittäinen elektroni kulkee siirtojohdon päästä toiseen ? Vapaiden varauskuljettajien (elektronien) lukumäärä (tiheys) on 8,5×1028 m-3.

4. Sylinterimuotoisen piistä tehdyn sauvan pituus on 1,0 cm ja sen poikkileikkauksen säde on 2,0 mm. Mikä on sauvan läpi kulkevan virran suuruus, kun sen yli vaikuttaa 120 V:n jännite ? Piin resistiivisyys on 2200 Ωm.

5. Kuparijohtimessa, jonka poikkileikkauksen pinta-ala on 1,5 mm2, kulkee 5,9 A:n virta. Määritä jännitehäviö 10 metrin matkalla kun johtimen lämpötila on 45 ºC. Kuparin resistiivisyys lämpötilassa 20 ºC  on 1,678×10-8  Ωm ja resistiivisyyden lämpötilakerroin kuparille on 6,8×10-3 K-1.

6. Sähkösilitysraudan resistanssi määritettiin kytkemällä silitysrauta sarjaan virtamittarin kanssa 120 V:n jännitteeseen. Virtamittari osoitti virran voimakkuudeksi 2 A. Mittarin oma resistanssi oli 12 Ω. Mikä oli silitysraudan resistanssi ja mikä on sen tehon kulutus ?

7. Laske kuvan kytkennässä a) piirissä kulkeva virta, b) potentiaaliero kunkin vastuksen yli,  c) napajännite pisteiden A ja B välillä ja  d) pariston ja vastusten sähkötehot.

Vastauksia:  1.) 5210 s        2. a) 0,57 A  b) 3,1 V   c) 6,0 V          3. a) 6,4×106 A/m2  b) 0,47 mm/s  c) 6,4×107 s                4.) 69 µA                  5.) 0,77 V                    6.) 48 Ω, 192 W             7. a) 0,3 A  b) 3,0 V  6,6 V  4,8 V  0,7 V  c) 14,3 V  d) 4,5 W  0,9 W  2,0 W  1,4 W  ja 0,2 W