Hämeen ammattikorkeakoulu, Riihimäki

Sähkö ja Magnetismi, harjoitus 5

1. Laske kuvan kytkentöjen kokonaisvastukset pisteiden A ja B välillä. Kaikki vastukset ovat yhtäsuuria ja arvoltaan R = 5 Ω

2. Juotoskolvissa on merkintä 90W/220V. Erikoistyötä varten täytyy kolvin teho laskea puoleen normaalista. Kuinka suuri etuvastus tarvitaan, kun käytettävissä on 220 V jännite.

3. Vastukset R1 = 150 Ω ja R2 = 250 Ω on kytketty sarjaan. Kumpaakin vastustan saa erikseen kuormittaa korkeintaan 80 W teholla. Mikä on suurin jännite, johon sarjaan kytketyt vastukset voidaan yhdistää ?

4. Lamput A,B,C,D ja E ovat aivan samanlaisia. Vastaa seuraaviin väittämiin, joko tosi tai epätosi.

a) B valaisee voimakkaammin kuin A.

b) D valaisee voimakkaammin kuin A.

c) Jos B kierretään irti, loistavat A ja C yhtä voimakkaasti.

d) Kaikki lamput valaisevat yhtä voimakkaasti.

e) D ja E valaisevat yhtä voimakkaasti kuin A.

f) D ja B valaisevat yhtä voimakkaasti.

5. Ratkaise kuvan virtapiirissä a) virrat I1,  I2  ja I3   b) vastusten R1,  R2  ja  R3 sähkötehot ja c) paristojen E1 ja E2 sähkötehot.

6. a) Ratkaise kuvan virtapiiristä tuntemattomat suureet I1, I2 ja I3.  b) Mikä on pisteiden A ja B välinen jännite ?

Vastauksia:   1.) 11,7 Ω  ja 3,3  Ω       2.) 223 Ω           3.) 226 V             5. a) 3A,  - 1A ja - 4A  b) 18W, 5W  ja 80 W  c)  78W  ja 25 W           6. a) 2A,  3A  ja -1A  b)  8 V